Instituto Politécnico Nacional
 Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en 
Sistemas Computacionales

Unidad de Aprendizaje:

VISIÓN POR COMPUTADORA

Grupo:  7CV6

Práctica 8: Filtrado de imágenes y detección de contornos

Alumno:

Bautista Ríos Alfredo

Docente: Saul De la O Torres

# Introducción

El filtrado espacial es la base para suavizar ruido, realzar detalles y preparar una imagen para etapas posteriores como la detección de bordes. En esta práctica se implementa una convolución 2D desde cero (con manejo de bordes por reflect padding) y se aplican todos los kernels disponibles en la interfaz para pasa-bajas, pasa-altas y operadores de borde. Finalmente, se programa el algoritmo de Canny, integrando suavizado gaussiano, gradiente (Sobel), supresión no máxima y umbralización con histéresis para obtener contornos limpios.

# Objetivos

- Programar la convolución 2D para imágenes en escala de grises.

- Aplicar filtros pasa-bajas (suavizado) empleando todos los kernels vistos en clase y disponibles en el selector.

- Aplicar filtros pasa-altas (realce y derivadas) empleando todos los kernels disponibles.

- Aplicar operadores de bordes (primer y segundo orden) con visualización adecuada (auto-escalado).

- Programar el algoritmo de Canny completo y validar su salida con diferentes parámetros.

# Marco teórico

Convolución 2D (señales discretas).

Dada una imagen I(x,y) y un kernel K(i,j) de tamaño k×k (k impar), la salida se define como:

Ecuación base de la convolución 2D.

O(x,y) = Σ Σ I(x+i, y+j) · K(i,j) i=-r..r j=-r..r (r = k/2)

Para evitar artefactos en las fronteras, el proyecto usa reflect padding (reflejo del índice) al muestrear fuera del rango. Internamente, la imagen se maneja en grises normalizados [0,1].

Filtros pasa-bajas (LP).

Reducen componentes de alta frecuencia, suavizan ruido y difuminan detalles. En el zip se incluyen filtros de media (box blur) y un Gaussiano parametrizable por tamaño k y σ.

Filtros pasa-altas (HP) y realce.

Resaltan cambios bruscos (bordes) o incrementan nitidez. En el zip se incluyen Sharpen y Laplacianos (4 y 8 vecinos). Además se implementa High-boost: (1+α)·I − LP(I).

Detección de bordes.

Los operadores de primer orden (Roberts/Prewitt/Sobel/Scharr, etc.) aproximan derivadas y destacan transiciones; el Laplaciano/LoG se consideran de segundo orden. Para visualizar derivadas se aplica auto-escalado min-max a [0,1].

Canny.

- Suavizado Gaussiano (reduce ruido antes de derivar).

- Gradiente (Sobel): magnitud y dirección.

- Supresión no máxima (NMS) para adelgazar bordes.

- Doble umbral (T_low, T_high) para clasificar fuertes/débiles.

- Histéresis: conservar píxeles débiles conectados a fuertes (8 vecinos).

# Metodología y Desarrollo

1) Compilación y ejecución (según README del zip).

Toolchain y comandos de build (GTKmm 3.0 + CMake).

sudo pacman -S --needed base-devel cmake gtkmm3 # o en Debian/Ubuntu: # sudo apt install -y build-essential cmake libgtkmm-3.0-dev mkdir -p build && cd build cmake .. cmake --build . -j"$(nproc)" ./filtros

2) Flujo general (MVC).

- Vista (MainWindow): permite cargar imagen, elegir kernel/técnica, ajustar parámetros (k, σ, α) y ejecutar Canny.

- Controlador (AppController): lee la configuración, corrige valores (k impar, T_low <= T_high) y llama al modelo.

- Modelo (ImageModel): convierte a grises [0,1], aplica convolución/kernels, auto-escala cuando es derivada y genera la imagen de salida.

3) Convolución 2D y manejo de bordes.

La función Conv::Convolve recorre cada píxel y acumula el producto punto con el kernel. Para posiciones fuera de la imagen se usa ImgUtils::sample_reflect (reflejo del índice).

Bloque clave: convolución 2D (reflect padding).

// src/utils/Convolution.cpp std::vector<double> Convolve(const std::vector<double>& src, int w, int h, const std::vector<double>& K, int k){ int r = k/2; std::vector<double> out(w*h, 0.0); for(int y=0;y<h;++y){ for(int x=0;x<w;++x){ double acc=0.0; for(int j=-r;j<=r;++j){ for(int i=-r;i<=r;++i){ double a = ImgUtils::sample_reflect(src, w, h, x+i, y+j); double b = K[(j+r)*k + (i+r)]; acc += a*b; } } out[y*w+x] = acc; } } return out; }

Bloque clave: muestreo con reflect padding.

// src/utils/ImgUtils.cpp static int reflect_index(int i, int n){ if(i<0) return -i-1; if(i>=n) return 2*n - i - 1; return i; } double sample_reflect(const std::vector<double>& img, int w, int h, int x, int y){ int xx = reflect_index(x, w); int yy = reflect_index(y, h); return img[yy*w+xx]; }

4) Kernels incluidos (selector en modo experto).

La interfaz muestra todos los kernels siempre (etiquetas [LP]/[HP]/[EDGE] solo informativas). Lista tal cual está en MainWindow::update_kernel_list().

Kernels disponibles en el selector (zip).

// src/view/MainWindow.cpp (modo experto) const char* items[] = { "Media 3x3 [LP]","Media 5x5 [LP]","Media 7x7 [LP]","Media kxk [LP]","Gauss [LP]", "Sharpen [HP]","High-boost [HP]","Laplaciano4 [HP/EDGE]","Laplaciano8 [HP/EDGE]", "Roberts Gx [EDGE]","Roberts Gy [EDGE]", "Prewitt Gx [EDGE]","Prewitt Gy [EDGE]","Prewitt (mag) [EDGE]", "Sobel Gx [EDGE]","Sobel Gy [EDGE]","Sobel (mag) [EDGE]", "Scharr Gx [EDGE]","Scharr Gy [EDGE]", "Kirsch N [EDGE]","Kirsch E [EDGE]", "Robinson N [EDGE]","Robinson E [EDGE]", "LoG [EDGE]" };

5) Parámetros y sanitización (k impar, umbrales).

Controlador: lectura de UI y validación de parámetros.

// src/controller/AppController.cpp void AppController::on_apply(){ auto name = view_.cb_kernel().get_active_text(); Params p; p.k_gauss=view_.sp_gauss_k().get_value_as_int(); if(p.k_gauss%2==0) p.k_gauss+=1; p.k=view_.sp_k().get_value_as_int(); if(p.k%2==0) p.k+=1; p.sigma=view_.sp_sigma().get_value(); p.alpha=view_.sp_alpha().get_value(); std::string err; model_->apply_any(name,p,err); view_.refresh(); } void AppController::on_canny(){ Params p; p.k_canny=view_.sp_canny_k().get_value_as_int(); if(p.k_canny%2==0) p.k_canny+=1; p.sigma_c=view_.sp_sigma_c().get_value(); p.t_low=view_.sp_tlow().get_value(); p.t_high=view_.sp_thigh().get_value(); if(p.t_low > p.t_high) std::swap(p.t_low, p.t_high); std::string err; model_->apply_canny(p,err); view_.refresh(); }

6) Canny (implementación).

En Canny::Run se aplican los pasos estándar: Gauss -> Sobel -> magnitud/ángulo -> NMS -> doble umbral -> histéresis por conectividad 8-vecinos.

Canny: pipeline principal (Gauss + Sobel + NMS + umbrales + histéresis).

// src/utils/Canny.cpp (resumen) auto G = Kern::Gaussian(p.k_gauss, p.sigma); auto g = Conv::Convolve(img,w,h,G,p.k_gauss); std::vector<double> gx, gy; sobel(g,w,h,gx,gy); auto mag = Conv::GradMag(gx,gy); std::vector<double> ang(w*h); for(int i=0;i<w*h;++i) ang[i]=std::atan2(gy[i],gx[i]); auto nms = Conv::NonMaxSupp(mag,ang,w,h); // normaliza a [0,1] y aplica doble umbral if(v>=p.t_high) strong[i]=1; else if(v>=p.t_low) weak[i]=1; // histéresis: traza desde fuertes y conserva débiles conectados

# Resultados y validación

Validaciones mínimas recomendadas (observables en la salida):

- Pasa-bajas: pérdida de detalle fino, reducción de ruido y bordes más suaves.

- Pasa-altas: incremento de nitidez (Sharpen) y realce de transiciones; Laplacianos resaltan contornos.

- Operadores Gx/Gy: bordes orientados (horizontal vs vertical); magnitud (mag) combina ambas direcciones.

- LoG: resalta bordes con respuesta de segundo orden; requiere auto-escalado para visualizar.

- Canny: bordes delgados (1 píxel aprox.), menos ruido que Sobel directo; T_low/T_high controlan sensibilidad.

Chequeos numéricos/funcionales rápidos:

- k debe mantenerse impar (3–31) para centrar el kernel.

- En Canny, si T_low > T_high el controlador los intercambia para evitar parámetros inválidos.

- Para derivadas (bordes) se aplica min-max a [0,1] (ver set_out_from_gray(auto_scale=true)).

# Evidencia de salida (descripción de pantallas)

Capturas sugeridas para evidenciar el funcionamiento:

- Pantalla con imagen de entrada y salida (antes/después) para un filtro pasa-bajas (Media 7x7 y Gauss).

- Pantalla con salida de Sharpen y High-boost (mismo input) para comparar nitidez.

- Pantalla con Sobel Gx/Gy y Sobel (mag) mostrando orientación vs magnitud.

- Pantalla con LoG y Laplaciano8 mostrando respuesta de segundo orden (auto-escalado visible).

- Pantalla con Canny usando dos configuraciones: (T_low/T_high) estrictos vs sensibles.

Imágenes recomendadas para anexar (para que se noten las diferencias):

- Imagen con mucha textura y detalle fino (ej. periódico, circuito, fachada con ventanas): ideal para ver blur y sharpening.

- Imagen con bordes bien definidos y fondo simple (ej. objetos geométricos, siluetas, señalética): ideal para operadores de borde y Canny.

- Imagen con gradientes suaves (cielo o pared iluminada): útil para notar ringing/artefactos de pasa-altas y LoG.

- Opcional: una imagen con ruido (ISO alto) para justificar por qué Gauss antes de derivar mejora Canny.

# Conclusión

Se implementó una convolución 2D completa con manejo robusto de bordes por reflect padding y una pipeline de filtrado que incluye pasa-bajas, pasa-altas y operadores de borde de primer/segundo orden. El modo experto de la interfaz permite aplicar todos los kernels disponibles de forma uniforme, y el auto-escalado min-max facilita la visualización de derivadas. Finalmente, el detector de Canny integra suavizado, gradiente, NMS y umbrales con histéresis, produciendo contornos delgados y más estables que la detección directa con Sobel/Laplaciano.

# Referencias

- R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Pearson.

- Documentación de GTKmm 3.0 (widgets y manejo de imágenes con Gdk::Pixbuf).

- README del proyecto (zip): dependencias, build con CMake y descripción del pipeline de Canny.

# Bloques de código importantes (del zip)

Los siguientes fragmentos son los puntos donde se concentra la lógica central de la práctica:

- Convolución 2D y muestreo reflect (src/utils/Convolution.cpp, src/utils/ImgUtils.cpp).

- Definición de kernels (src/utils/Kernels.cpp).

- Selector de kernels en modo experto (src/view/MainWindow.cpp).

- Sanitización de parámetros desde la UI (src/controller/AppController.cpp).

- Pipeline completo de Canny (src/utils/Canny.cpp).

- Auto-escalado para derivadas (src/model/ImageModel.cpp: set_out_from_gray).

Auto-escalado min-max para visualizar derivadas (bordes).

// src/model/ImageModel.cpp void ImageModel::set_out_from_gray(const std::vector<double>& g, bool auto_scale){ std::vector<double> v=g; if(auto_scale){ double mn=1e9,mx=-1e9; for(double x: v){ mn=std::min(mn,x); mx=std::max(mx,x); } double d=(mx-mn); if(d<=1e-9) d=1.0; for(double& x: v) x=(x-mn)/d; } img_out_ = ImgUtils::GrayToPixbuf(v, w_, h_); }